Code1

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {

lcd.begin(16, 2);  // Initialize the LCD

lcd.backlight();   // Turn on the backlight

// Print a message to the LCD

lcd.setCursor(0, 0); // Set cursor to column 0, line 0

lcd.print("Hello, world!");

lcd.setCursor(0, 1); // Set cursor to column 0, line 1

lcd.print("I2C Address 0x27");

}

void loop() {

// You can add additional code here to update the display

}

Code 2

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

byte smiley[8] = {

0b00000,

0b01010,

0b01010,

0b00000,

0b10001,

0b01110,

0b00000,

0b00000

};

byte heart[8] = {

0b00000,

0b01010,

0b11111,

0b11111,

0b01110,

0b00100,

0b00000,

0b00000

};

void setup() {

lcd.init();  // Initialize the LCD

lcd.backlight();  // Turn on the backlight

// Create custom characters

lcd.createChar(0, smiley);

lcd.createChar(1, heart);

// Display text and custom characters

lcd.setCursor(0, 0); // Set cursor to column 0, line 0

lcd.print("Hello!");

lcd.write(byte(0));  // Display smiley face

lcd.setCursor(0, 1); // Set cursor to column 0, line 1

lcd.print("Arduino ");

lcd.write(byte(1));  // Display heart

}

void loop() {

// You can add additional code here to update the display

}